1&1 Highway SpeedBase und der PC

Kurzbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

1 Konzeption des Gerätes	3

1.1 PC-Schnittstelle	4

1.2 Telefonfunktion	5

1.3 Telefonanlage	5

2 Inbetriebnahme	5

2.1 Anschluß der SpeedBase	5

2.2 Systemvoraussetzungen	6

2.3 Installation der Software	6

2.3.1 Starten der Installation	7

2.3.2 Vorgehen während der Installation	7

2.3.3 Stand nach der Installation	8

2.4 Programmierung der SpeedBase mittels Software	9

3 Arbeiten mit der Software	11

3.1 SpeedBase Einrichtung	11

3.2 SpeedBase Wahlhilfe	12

3.3 SpeedBase Capi View	13

3.4 SpeedBase FLASH-Load	13

3.5 T-Online Decoder	14

3.6 RVS-COM Software	14

3.6.1 Konzept	15

3.6.2 Transfermaster	15

3.6.3 Terminal	15

3.6.4 CommCenter / MultiReceiver	15

3.6.5 Senden und Empfangen von Faxen	16

3.6.6 CAPI Modems	17

3.6.7 Anrufbeantworter	17

4 Tips zur Fehlersuche	17

5 Anhang	18

5.1 Glossar	18

5.2 Leistungsdaten RVS-COM Lite für Windows	19

5.3 Leistungsdaten RVS-COM Lite für Windows95	20

5.4 Technische Daten SpeedBase	21

5.5 Prinzipschaltbild	23

# Konzeption des Gerätes

Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

Sie haben die 1&1 Highway SpeedBase erworben. Wir möchten Ihnen als erstes erklären, um was für ein Gerät es sich dabei genau handelt, da wir einige Eigenschaften eingebaut haben, die in dieser Zusammenstellung einzigartig sind.

Ihr PC sollte wie folgt ausgestattet sein:

	PC mit mindestens 486/66 MHz oder schnellerem Prozessor

	Eine HighSpeed UART 16550 (bei neueren PCs standardmäßig eingebaut, kann bei älteren PCs als Steckkarte nachgerüstet werden)

	Windows 3.11 oder Windows 95

	Einen ISDN Mehrgeräteanschluß mit DSS1 Protokoll (der Euro-ISDN Anschluß der DTAG)

Sie wollen:

	Die volle ISDN-Geschwindigkeit für Ihre Datenübertragungen nutzen

	Einen möglichst einfachen Umstieg von analoger Anschlußtechnik auf ISDN

	Ihr analoges Telefon / Fax weiter nutzen

	Ihr analoges Modem weiter nutzen

	Die Rufernummer angezeigt bekommen

	Eine Anruferliste mit Rückrufmöglichkeit

	Die schnelle FAX Lösung für PCs, um die Telefonkosten niedrig zu halten (bis zu 14.400 Bit/s in Sende und Empfangsrichtung)

	Eine komplette Home Office Lösung mit FAX, Anrufbeantworter und Internetzugang auf dem PC

Die 1&1 Highway SpeedBase erfüllt alle oben genannten Forderungen und bietet Ihnen einen einfachen Einstieg ins ISDN. Wir haben dazu ein Komplettpaket aus Software und Hardware geschnürt, das Ihnen die Funktionalität bietet, die man sonst nur von ISDN-Steckkarten und a/b-Wandlern kennt.

Die SpeedBase funktionert sofort nach der Verbindung mit dem ISDN-Netz automatisch. Sie können sofort telefonieren oder Faxe empfangen. Die Programmierung der SpeedBase erledigen Sie nach der Softwareinstallation in Ruhe mit einem Windowsprogramm, das Ihnen bei der Einrichtung unter die Arme greift.

Bei der SpeedBase müssen Sie den PC nicht aufschrauben, sondern Sie verwenden zur Datenkommunikation nur die serielle Schnittstelle, Ihres PCs. Kein Suchen nach freien Interrupts oder freien Speicherbereichen mehr. Auch hier gilt: Anstecken, Software installieren, Datenkommunikation starten.

Die 1&1 Highway SpeedBase ist ein a/b-Wandler mit 2 analogen Anschlüssen und LC-Display, einer RS232 Datenschnittstelle mit CAPI-Interface unter Windows sowie zugehöriger Software (ISDN-Komplettpaket).

Man könnte das Gerät auch als eine kleine Telefonanlage mit ISDN-Telefon- Funktionalität und eingebauter ISDN-Karte bezeichnen.

Die SpeedBase kann als Tischgerät neben dem Computer betrieben werden. Sie stellt in dieser Betriebsart eine Art "analoges ISDN-Telefon" dar und bietet eine ISDN-Datenschnittstelle zum Faxen und Datentransfer. Weiterhin können Sie den  T-Online Decoder zum Zugang zum T-Online nutzen und sich ins Internet einwählen.

Der Telefon- und der Datenpart des Gerätes funktionieren unabhängig voneinander ohne gegenseitige Beeinflussung.

Die Software in der SpeedBase ist in einem FLASH-ROM abgelegt und über ein Windows Programm nachladbar. Wichtige Einstellungen der Box werden in einem EEPROM abgelegt, das heißt, alle von Ihnen vorgenommenen Programmierungen bleiben erhalten.

Das Neuartige an dem Gerät ist die Integration einer seriellen CAPI-Schnittstelle, die eine Dual Mode CAPI 1.1/2.0 unter Windows 3.11 und Windows95 bietet. Bei Betrieb mit einer HighSpeed UART mit Bitratenverdopplung (230 kBit/s) werden zwei volle ISDN B-Kanäle mit 2x64 kBit/s transparent zur Verfügung gestellt. Bei einer handelsüblichen 16550 UART ist seriell ein B-Kanal nutzbar.

Möglich wird das Konzept nur durch die hohe Rechenleistung, die in der Box zur Verfügung steht (36 MIPS, ARM RISC Core). Die Box arbeitet aktiv, das heißt sie erledigt alle Datenprotokolle selbst. Insbesondere für Fax-Anwendungen ist die Box damit geeigneter als passive ISDN-Karten, die zur Protokollabwicklung wertvolle Prozessorzeit beanspruchen.

## PC-Schnittstelle

	Durch die Anbindung der SpeedBase an den PC über die serielle Schnittstelle kann die SpeedBase als ein ISDN-Modem betrieben werden. Durch die Integration der CAPI-Schnittstelle (Common Application Interface) in Windows konnte auf die Steuerung über AT-Befehle verzichtet werden.

Zum Lieferumfang gehören:

	32-Bit-Capi 2.0 für Windows95

	16-Bit-Capi 2.0 und 16-Bit-Capi 1.1 für Windows95 und Windows 3.11

Diese Treiber werden von der Installationsroutine automatisch installiert. Auf diesen Treibern aufbauend läuft die mitgelieferte ISDN-Kompettsoftware, die im wesentlichen folgende Leistungsmerkmale unterstützt:

	FAX Senden/Empfangen mit bis zu 14.400 Bit/s

	Anrufbeantworter

	T-Online Decoder, X.75 Terminal, Mailbox (Client und Server)

	Bereitstellung von CAPI-Modems (vergleichbar dem CAPI Subsystem!)

	Im Lieferumfang sind weiterhin folgende Programme enthalten:

	SpeedBase Einrichtprogramm, mit dem Ihre SpeedBase komfortabel vom PC aus programmiert werden kann, und das für jeden analogen Anschluß die angefallenen Gebühren aufsummiert.

	SpeedBase Flash zum Updaten der Firmware der SpeedBase

	SpeedBase Wahlhilfe, ein Programm, das Ihnen die Anwahl vom PC aus ermöglicht und Ihnen eine Datenbank zur Verfügung stellt, in der Sie Anrufdaten und -notizen verwalten können.

## Telefonfunktion

Die SpeedBase erlaubt den Anschluß von analogen Endgeräten an das ISDN mit all seinen typischen Leistungsmerkmalen. Die ISDN-typischen Informationen werden im eingebauten LC-Display dargestellt. Hier erscheinen in einer zyklischen Darstellung die eingerichteten MSNs, evtl. eingerichtete Rufumleitungen, eine Anruferliste (10 Einträge), aus der über die Analogtelefone gewählt werden kann und die Gesamtgebührensumme. Bei einem kommenden Ruf wird die Rufernummer sowie die gerufene MSN angezeigt.

## Telefonanlage

	Zusätzlich bietet die SpeedBase Funktionalitäten einer Telefonanlage. Es sind die gängigen Features wie kostenlose interne Verbindungen zwischen den angeschlossenen Geräten, Rückfrage, Halten, Makeln, Vermitteln, 3er Konferenz, Wiederanruf bei erfolgloser Vermittlung sowie Pick-Up realisiert. Sämtliche Merkmale werden über Kennziffernprozeduren gesteuert. Jeder analoge Port hat eine sofortige Amtsverbindung. Eine Null muß nicht vorgewählt werden.

	Die programmierbare Rufumleitung wird über die Vermittlungsstelle realisiert (nur beim Komfortanschluß). Die Anlage wertet eine geschaltete Gebühreninformation aus (gesondertes Leistungsmerkmal im ISDN) und führt im LC-Display einen Gebührensummenzähler.

Eine detaillierte Übersicht über alle Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Benutzerhandbuch.

# Inbetriebnahme

## Anschluß der SpeedBase

Schließen Sie bitte die SpeedBase so an, wie es im Kapitel 1 in den Abschnitten 1.1 bis 1.2 des beigelegten Benutzerhandbuchs dargestellt ist. Aus Platzgründen soll an dieser Stelle auf nochmalige Wiederholung verzichtet werden. Die Programmierung der Funktionen über die angeschlossenen analogen Endgeräte wird im Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs erläutert. Wesentlich komfortabler läßt sich die SpeedBase über Ihren PC programmieren. Dies wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

## Systemvoraussetzungen

	Betriebssystem:

	Windows 3.11 (Windows for Workgroups)

	Windows95.

	Hardwarevoraussetzungen:

	PC mit mindestens einem 486 DX 2 / 66 MHz Prozessor

	8 MB Hauptspeicher (Bei Windows95 Systemen wird für ein zügiges Arbeiten die Hauptspeichergröße 16 MB empfohlen)

	Bei leistungsschwächeren Systemen kann keine Garantie für eine fehlerfreie Funktion gegeben werden.

	Die serielle Schnittstelle muß mit einem UART des Typs 16550 oder besser (bitratenverdoppelte UART´s) ausgerüstet sein, um die volle ISDN - Geschwindigkeit nutzen zu können. Langsamere Bausteine vom Typ 16450 oder 8250 können zu Fehlfunktionen führen, die keinen Betrieb der SpeedBase zulassen. In diesem Fall muß Ihr Rechner mit einer Steckkarte mit UART 16550 Chip ausgerüstet werden.

Sie können feststellen, mit welchem UART-Baustein Ihr System ausgestattet ist, indem Sie in der DOS-Umgebung das Programm MSD.EXE starten. Im Abschnitt COM Ports können Sie die Information über den verwendeten UART-Baustein unten im Statusfenster ablesen. Bitte beachten Sie, daß MSD.EXE nicht aus einer DOS-Box unter Windows gestartet werden sollte. Die Ergebnisse können verfälscht sein.

Tip: Bei Windows95 drücken Sie bitte in der Startphase die Taste F8, um das Auswahlmenü für die Startmodi zu erhalten. Hier wählen Sie bitte die Option "Eingabeaufforderung" an. In der Eingabeaufforderung geben Sie bitte MSD.EXE ein. Es kann allerdings Windows95-Installationen geben, die kein MSD.EXE besitzen. In dem Fall booten Sie bitte mit einer DOS-Bootdiskette und starten von dort das passende MSD.EXE, welches auf der Diskette vorliegen muß.

Die SpeedBase-Software ist für den parallelen Betrieb der beiden B-Kanäle ohne Einschränkungen ausgelegt. Der UART-Baustein 16550 kann mit maximal 115.200 Bit/s betrieben werden. In diesem Fall kann die Bandbreite beider B-Kanäle nur zu circa 75% genutzt werden.

Falls Ihr PC mit einem bitratenverdoppelten UART-Baustein ausgestattet ist, können Sie die Kapazität beider B-Kanäle voll nutzen (128 kBit/s).

## Installation der Software

Alle folgenden Erklärungen gelten sowohl für Windows 3.11 (©  Microsoft Corporation) als auch für Windows95 (©  Microsoft Corporation). Etwaige Abweichungen sind gesondert gekennzeichnet.

### Starten der Installation

·	Starten von der CD-ROM:

-	Die Installation der einzelnen Softwarepakete erfolgt von der beigelegten CD-ROM sowie von den Treiberdisketten. Installieren Sie bitte erst die Treiberdisketten. Nach Abschluß der Installation muß der Rechner neu gestartet werden, damit die installierten Treiber aktiv werden!

-	Legen Sie nun bitte die CD-ROM mit der Installationssoftware in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Starten Sie im Stammverzeichnis der CD-ROM das Programm SETUP.EXE. Eine nochmalige Installation der Treiber von CD kann unterbleiben.

·	Starten der Diskettenversion:

-	Die Softwarepakete können von der CD-ROM auch auf Disketten kopiert werden, um die Software auf Rechnern ohne CD-ROM Laufwerk zu installieren.

-	Kopieren Sie bitte aus den Verzeichnisbäumen jeweils die mit DISKn ( n = Nummer von 1 bis letzte Diskette) bezeichneten Verzeichnisse komplett auf je eine Diskette, wobei Sie die Disketten mit der jeweiligen Nummer kennzeichnen sollten. Zur Installation starten Sie von der ersten Diskette des Satzes das Programm SETUP.EXE.

Sowohl Treiber/Dienstprogramme als auch die beiliegende RVS-COM Komplettsoftware werden mit Hilfe des InstallShields (©  Microsoft Corporation) installiert. Dies ist eine menügesteuerte Installationsoberfläche, die eine Entfernung der Software aus dem System zu einem späteren Zeitpunkt gestattet.

### Vorgehen während der Installation

Während der Installation werden zwei sehr wichtige Betriebsparameter abgefragt:

-	COM-Port, an dem die SpeedBase angeschlossen ist.

Bitte tragen Sie hier die korrekte COM-Schnittstelle, an der die SpeedBase angeschlossen ist, ein. Die Änderung der Schnittstelle kann nur über eine Neuinstallation erfolgen.

-	Baudrate

Bitte tragen Sie hier die verwendete Baudrate für die Kommunikation PC <-> SpeedBase ein. Die Standardeinstellung wird in den meisten Fällen 115.200 Bit/s sein. Nur, wenn Sie mit einer bitratenverdoppelten Schnittstellenkarte arbeiten, können Sie hier 230.400 Bit/s eintragen.

Tip: Kommt es bei der Installation zur Fehlermeldung, daß bestimmte Dateien nicht kopiert werden können, so kann es daran liegen, daß eine vorher installierte RVS Software oder andere Programme noch bestimmte Systemmodule belegen. In diesem Falle müssen Sie die RVS Software, das CommCenter oder andere Programme, die auf die CAPI Schnittstelle zugreifen, beenden und die Installation neu starten.

Starten Sie bitte nach der Installation den PC neu, um die Treiber zu aktivieren.

·	Vorgehen bei einem Software-Update:

Wenn Sie ein Update der Software durchführen, möchten wir Sie bitten, auf folgende Reihenfolge zu achten:

-	Beenden des CommCenters (W95) oder eines laufenden MultiReceivers (W3.11)

-	Deinstallieren der laufenden Software über Systemsteuerung / Software oder den Aufruf des Programmes "UnInstall" aus der "1&1 Highway SpeedBase"-Gruppe

-	Neuinstallation durch Starten des SETUP.EXE Programmes

-	Rechner neu hochfahren, um Treiber zu aktivieren

-	CommCenter oder Multireceiver neu starten

### Stand nach der Installation

Außer den installierten Programmpakten, die in der separaten Dokumentation beschrieben sind, werden bei der Grundinstallation zwei neue Programmgruppen erzeugt, deren Programme mit dem Explorer (Windows95) oder dem Programmanager (Windows 3.11) gestartet werden können. Es handelt sich um folgende Pakete:

Paket 1: 1&1 Highway SpeedBase: Treiber und Applikation

CAPI View			Online Überwachung der aktiven Verbindungen

Wahlhilfe			Wahlhilfe Software

Einrichtung			Programmierung der 1&1 Highway SpeedBase

FLASH Loader		Einspielen einer neuen Systemsoftware ins 						FLASH-ROM der Box

Readme			Letzte Informationen zum System

UnInstall			Deinstallation des Programmpaketes

Das Paket beinhaltet weiter:

CAPI 1.1 / 2.0 16 Bit (Windows 3.11 und Windows95)

CAPI 2.0 32 Bit für Windows95

Die Dual Mode CAPI wird automatisch beim Systemstart aktiviert. Es wird dabei keine Startmeldung auf dem Bildschirm ausgegeben. Die CAPI Module sind standardgemäß implementiert, was bedeutet, daß sie mit allen sauber programmierten CAPI Anwendungen fehlerfrei arbeiten.

In einer DOS-Box steht den Anwendungen keine CAPI-Schnittstelle zur Verfügung.

Paket 2: 1&1 RVS-COM für Windows / 1&1 RVS-COM für Windows 95

Transfermaster			Zentralmodul für den Datentransfer

(X.75/Eurofile Transfer/BTX)

Installations-Assistent		Installation und Einrichtung des Programmes

Terminal				Terminal-Programm für Mailboxzugänge /

T-Online

Online Dokumentation		Dokumentation in elektronischer Form

UnInstall				Deinstallation des Programmpaketes

CommCenter (W95)		Kommunikationszentrum für Windows 95

diverse Programme (W3.11)	Einzelteile des Programmpaketes unter 3.11

Nach der Installation wird automatisch der Installationsassistent der RVS-Software gestartet, der alle Betriebsparameter der RVS-Software abfragt und das System entsprechend konfiguriert.

Unter Windows95 wird nach erfolgreicher Installation automatisch das CommCenter gestartet und in der sogenannten Toolbar installiert (standardmäßig rechts unten im Windows95 Desktop). Das CommCenter ist verantwortlich für die Rufannahme bei FAX-Anrufbeantworter- oder Mailboxbetrieb. Das CommCenter wird nur dann beendet, wenn der Knopf "Beenden" betätigt wird. Ein Zuklappen des Fensters alleine beendet das Programm nicht, da das CommCenter ja immer aktiv sein muß, um ankommende Rufe zu erkennen.

Unter Windows 3.11 muß das dazu entsprechende Programm "Multireceiver" konfiguriert werden, um die gleiche Funktion auszuüben. Bis auf die Programmoberfläche ist die Funktionalität beider Varianten identisch.

## Programmierung der SpeedBase mittels Software

Die Programmierung der SpeedBase sollte gleich nach der eigentlichen Inbetriebnahme erfolgen, und wird nachfolgend anhand eines Beispiels erläutert. Dazu starten Sie bitte die Einricht-Software aus der Programmgruppe "1&1 Highway SpeedBase".

Im Auslieferzustand reagiert die Anlage ohne Ausnahme auf alle MSNs, das heißt, Sie bekommen alle ankommenden Anrufe signalisiert, ohne eine MSN programmiert zu haben. Ist der PC im Sammelruf eingetragen (Einrichtung, Maske Sammelruf, der PC muß in der Liste angekreuzt sein, Auslieferzustand), so bekommt er alle kommenden MSNs signalisiert. Dies gilt nur solange keine MSN in der SpeedBase programmiert wurde.

Bei der Programmierung der ersten und aller folgenden MSNs gilt folgende Regel für die Signalisierung zum PC:

	Der PC bekommt für jede MSN, die in der Anlage programmiert wurde, eine Signalisierung.

	Im CommCenter (Windows95) oder dem Multireceiver (Windows 3.11) kann einer MSN ein digitaler Service (z.B. EFT) und ein analoger Service (FAX oder Anrufbeantworter) zugeordnet werden. D.h. der PC kann anhand der kommenden Dienstekennung entscheiden, wie er auf diesen Anruf reagieren soll.

Grundsätzlich kann jedem Port genau eine MSN zugeordnet werden. Der PC wird dabei wie ein analoger Port gehandhabt. Der Sammelruf, dem ebenfalls eine eigene MSN zugeordnet werden kann, dient der Zusammenfassung der Ports unter einer gemeinsamen Rufnummer. Jeder Port, der im Sammelrufschema eingetragen ist, wird parallel zu seiner ihm zugeordneten MSN auch unter der Sammelruf MSN erreicht. Für den PC gilt, daß dieser generell alle in der Anlage programmierten MSNs gemeldet bekommt.

Beispielkonfiguration: Sie haben zwei analoge Telefone an der SpeedBase angeschlossen. Die Telekom hat Ihnen drei Rufnummern (MSNs) mit den Nummern 123450, 123451 und 123452 zur Verfügung gestellt. Sie wollen die SpeedBase so programmieren, daß folgende Funktionen den folgenden Rufnummern zugeordnet werden:

| Rufnummer | Funktion |
| --- | --- |
| 123450 | Sammelruf für beide Telefone (beide Telefone sollen klingeln) PC nimmt Eurofile Transfer an - digitaler Dienst |
| 123451 | Telefon am Port 1 klingelt PC nimmt einen X.75 T70 NL-Datenanruf entgegen - digitaler Dienst |
| 123452 | PC nimmt ein FAX entgegen - analoger Dienst |

Programmierschritte:

1.	Bitte geben Sie in der Eingabemaske Anlage die Landesvorwahl für Deutschland, sowie die örtliche Vorwahl ein. Das Format ist dabei beispielsweise für Montabaur mit der Vorwahl "02602":

						"49*2602"

Sie müssen also bei der Eingabe die Null bei der Landesvorwahl ("049" für Deutschland) sowie bei der Ortsnetzvorwahl weglassen.

2.	Die Zuordnung der MSN´s muß in der SpeedBase-Einrichtsoftware und in der RVS-Software vorgenommen werden.

a) Einstellen der SpeedBase
In der Maske für Port 1 geben Sie bitte die MSN 123451 ein. In der Maske für Port 2 geben Sie nichts ein. In der Maske für den PC geben Sie die MSN 123452 ein. In der Maske Sammelruf geben Sie nun abschließend die MSN 123450 ein. Damit werden die MSN´s für die angeschlossenen Geräte definiert.

Sie können an dieser Stelle die Amtsberechtigungen, den Gebührenfaktor und die Rufnummernunterdrückung für die einzelnen Ports programmieren.

b) Einstellen der RVS-Software
Die Zuordnung der MSN´s zu den digitalen Protokollen erfolgt im CommCenter (Windows95) beziehungsweise dem MultiReceiver (Windows 3.11). Damit werden die Datendienste (FAX, EuroFileTransfer usw.) den MSN´s zugeordnet.

3.	Sie können nun die Daten mit dem Auswählen des Menüpunkts "Anlage programmieren" in die SpeedBase übernehmen. Die gewählten MSNs erscheinen jetzt im LC-Display. Bei der Programmierung wechseln die Eingabemasken kurzzeitig von einer Zahl zu einem Fragezeichen und zurück. Damit wird angezeigt, daß die Werte in die Anlage programmiert und gleich wieder zur Kontrolle zurückgelesen werden.

Achtung: Sie können eine Rufumleitung nur von einem Endgerät aus durchführen. Die Einrichtsoftware gestattet daher keine Eingabe durch den PC, sondern nur die Anzeige einer eingerichteten Rufumleitung. Diese wird ebenfalls im LC-Display angezeigt.

Die SpeedBase führt 4 verschiedene Gebührenzähler, die eine komfortable Gebührenauswertung gestatten. Dazu muß allerdings im Amt die Gebührenübermittlung freigeschaltet sein (Leistungsmerkmal AOC-E oder AOC-D des ISDN). Im LC-Display und unter der Maske Anlage wird der Gesamtgebührenzähler der SpeedBase angezeigt. Alle an den einzelnen Anschlüssen (Port 1, Port2 und PC) aufgelaufenen Gebühren werden hier summiert. Für die beiden analogen Ports und den PC werden separate Gebührenzähler geführt, die in den jeweiligen Masken angezeigt werden. Jeder Gebührenzähler kann einzeln zurückgesetzt werden.

Tip: Im Menü Datei befindet sich der Menüpunkt Drucken, der dem Benutzer die aktuelle Anlagenkonfiguration mit den Zählerständen der einzelnen Gebührenzähler ausdruckt. Vor jedem Rücksetzen der Zähler sollte zur Dokumentation ein Ausdruck erfolgen.

# Arbeiten mit der Software

## SpeedBase Einrichtung

Die Einrichtsoftware dient der Programmierung der SpeedBase. Alle wichtigen Anlageneinstellungen können damit einfach programmiert werden. Der Funktionsumfang ist:

	MSN Programmierung für Einzelports, PC und Sammelruf

	Speicher und Laden von Anlagenprofilen als Datei

	Verwaltung von 3 Einzelsummenzähler und dem Gesamtzähler der Anlage (auch im LC-Display sichtbar). Alle Zähler sind separat löschbar.

	Ausdruck der aktuellen Systemkonfiguration inklusive der Gebührenzählerstände

	Einrichten von Amtsberechtigungen

	Programmierung der Rufnummernunterdückung

	Eingabe des Gebührenfaktors

	Programmieren der Teilnehmer am Sammelruf

	Freie Namenszuweisung der analogen Ports in der Programmoberfläche

Tip: Alle im Sammelruf eingetragenen Teilnehmer werden über die dort angegebene MSN erreicht. Der Sammelruf sollte die Grundeinstellung für alle Geräte sein. Mit dieser Nummer werden alle Teilnehmer erreicht.

Hinweis: Die Gebührenauswertung erfolgt für die gesamte Anlage und für jeden Anschluß. Über die Einrichtsoftware können die einzelnen Zähler jederzeit ausgelesen und zurückgesetzt werden.

Alle weiteren Funktionen der Einrichtsoftware entsprechen den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Kennziffernprozeduren. Bitte lesen Sie die Funktionsweise dort im einzelnen nach.

## SpeedBase Wahlhilfe

Die Wahlhilfe dient der computerunterstützten Wahl von Rufnummern vom PC aus. Die Wahlhilfe führt eine Datenbank mit Rufnummern.

	Um eine Wahl aus dem PC heraus durchzuführen, wählen Sie in der Wahlhilfe den Menüpunkt "Wählen". Geben Sie anschließend die gewünschte Rufnummer und das zu verwendende Telefon an. Sie werden durch ein blinkendes Telefonhörer-Symbol aufgefordert, den Hörer an dem entsprechenden Telefon abzuheben. Wenn der Hörer dann abgenommen wird, wählt die SpeedBase die vom PC gesendete Nummer, als wenn sie am Telefon eingegeben worden wäre (Blockwahl). Die Verbindung zum Zielteilnehmer wird hergestellt.
Die Rufnummer bleibt in der SpeedBase 30 Sekunden aktiv. Wird während dieser Zeit der Hörer nicht abgehoben, so verwirft die SpeedBase die Nummer.

	Bei kommenden Anrufen mit Rufnummernübermittlung (zum Beispiel aus dem ISDN-Netz) öffnet die Wahlhilfe automatisch ein Statusfenster am Windows Bildschirm (es können auch andere Aktionen eingestellt werden), welches den kommenden Ruf mit Angabe der Rufnummer und der gerufenen MSN meldet. Liegt die Anrufernummer in der Datenbank vor, so wird der dort vermerkte Name und Kommentar im Anruffenster angezeigt.

Bei aktivierter Wahlhilfe werden die kommenden Anrufe in einem Journal protokolliert. Das Journal arbeitet online auf dem PC und ist unabhängig von der Anrufliste in der Box zu betrachten. Es wird nur auf dem PC geführt. Nur wenn der PC angeschaltet und die Wahlhilfe aktiv ist, wird das Journal fortgeführt.

## SpeedBase Capi View

Dieses Werkzeug erlaubt die Überwachung der aufgebauten Verbindungen vom PC aus und zeigt den aktuellen Status der CAPI-Schnittstelle an. Ist eine Gebührenübermittlung freigeschaltet (zum Beispiel beim ISDN-Komfortanschluß), werden darüberhinaus die aktuellen Gebühren der aufgebauten Verbindung, sowie weitere Informationen angezeigt.

Es kann eine Protokolldatei der CAPI View Statusausgaben generiert werden. Diese finden Sie im SpeedBase-Verzeichnis unter dem Namen CAPIVIEW.LOG. Dort sind alle Verbindungsdaten protokolliert.

Ein Statusknopf ermöglicht die gezielte Deaktivierung der CAPI. Wenn die CAPI inaktiv ist, kann über ein Terminalprogramm wie das Hyperterminal unter Windows 95 direkt auf die serielle Schnittstelle, an der die SpeedBase angeschlossen ist, zugegriffen werden. Nach Aktivierung der CAPI ist der serielle Port wieder belegt und kann nicht mehr von anderen Applikationen verwendet werden. Falls es Probleme bei der Kommunikation mit der SpeedBase geben sollte, kann ein definierter Zustand über die Deaktivierung/Aktivierung der CAPI hergestellt werden.

Wenn CAPI View gestartet wird, nachdem ein anderes Programm schon eine Datenverbindung aufgebaut hatte, werden die zu dieser Aktion gehörenden Meldungen nachträglich angezeigt. CAPI-View gestattet Ihnen somit einen Blick in die unmittelbare Vergangenheit der Datenverbindung. Damit können Ursachen für z.B. eine fehlgeschlagene Verbindung festgestellt werden (Netzmeldungen wie BESETZT oder ähnliches).

Das CAPI View-Programm sollte permanent im Hintergrund laufen, damit Sie einen Überblick über die aktuelle Belegung der B-Kanäle und eine Anzeige der aktuellen Gebühren für die gerade laufende Datenverbindung erhalten.

Anmerkung 1: CAPI View zeigt nur die Daten des PCs an. Es ist nicht möglich, Daten der analogen Anschlüsse, wie gerufene Nummer oder ähnliches anzuzeigen.

Anmerkung 2: Die Protokolldatei gestattet zusammen mit der Gebührenanzeige eine detaillierte Auswertung der für den Datenverkehr aufgelaufenen Gebühren.

## SpeedBase FLASH-Load

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, besitzt die SpeedBase die Möglichkeit, daß Sie sich selbst problemlos und schnell eine neue Firmware einspielen kann. Dabei bleiben alle Ihre Einstellungen in der SpeedBase (wie z.B. die MSNs oder eingestellte Rufumleitungen) erhalten.

Ein solches Update kann jederzeit rückgängig gemacht werden, indem die ursprüngliche Version der Firmware wieder in die SpeedBase überspielt wird. Diese liegt jeder ausgelieferten SpeedBase immer bei und wird beim Installieren des Programmpaketes im Programmordner abgelegt. Die Dateiendung ist immer .BIN.

Während des eigentlichen Programmiervorganges wird die SpeedBase deaktiviert. Während dieser Zeit können keine Telefongespräche entgegengenommen oder geführt werden. Die gesamte Programmierung dauert mit allen Schritten circa 1 Minute. Danach ist die SpeedBase wieder voll funktionsfähig.

So gehen Sie vor:

	Um eine neue Firmware in Ihre SpeedBase einzuspielen, muß diese als Datei bei Ihnen auf einem Datenträger vorliegen. Die Datei können Sie sich zum Beispiel aus einer Mailbox oder über das Internet holen.

	Bitte prüfen Sie vor dem Updaten der SpeedBase die aktuelle Version der Firmware. Diese können sie im LC-Display nach dem Einschalten der SpeedBase rechts in der unteren Zeile ablesen.

	Beenden Sie alle laufenden CAPI-Applikation, die mit ISDN arbeiten. Insbesondere sollten Sie unter Windows95 das CommCenter beenden.

	Nach dem Start des Programms FLASH-Load aus der 1&1 Highway SpeedBase Programmgruppe, wählen Sie bitte die Datei mit der neuen Software aus. Die Endung der Datei ist .BIN. Starten Sie die Programmierung. Das Programm zeigt nun detailliert den Fortschritt der Programmierung an.

	Wenn die Programmierung erfolgreich beendet ist, läuft die SpeedBase automatisch an. Im LC-Display wird in der unteren Zeile die aktuelle Softwareversion angezeigt. Prüfen Sie bitte zur Sicherheit, ob die Version richtig ist.

Falls bei der Programmierung der SpeedBase eine Unterbrechung auftritt (z.B. ein Stromausfall oder ein abgezogenes serielles Kabel), starten Sie das FLASH-Load Programm erneut und wiederholen Sie die Programmierung. Die SpeedBase wartet nach einer Unterbrechung immer auf eine neue Programmierung und ist bis zu deren erfolgreichen Abschluß deaktiviert.

## T-Online Decoder

Der T-Online Decoder verschafft Ihnen den Zugang zum T-Online-Dienst der Telekom (früher BTX). Das Programmpaket befindet sich auf der beiliegenden CD und ist in der dazugehörigen Dokumentation beschrieben. Die SpeedBase arbeitet am besten mit der Version 1.2 oder höher des Decoders zusammen.

## RVS-COM Software

Die beiliegende ISDN-Komplettsoftware der Firma RVS Datentechnik liegt in zwei Varianten für Windows 3.11 und Windows95 vor. Beide Versionen sind im Leistungsumfang identisch. Die Software gehört zu den führenden Komplettpaketen für ISDN-Datenanwendungen

### Konzept

Die RVS-COM Software stellt Ihnen alle Möglichkeiten von ISDN auf Ihrem PC zur Verfügung:

·	Datentransfer mit vielen verschiedenen Protokollen (z.B. X.75, V.100 usw.)

·	Fax Gruppe 3 (Senden und Empfangen)

·	Anrufbeantworter

·	Zugang zum Internet

Nach der Installation der Software werden Sie schrittweise mit Hilfe eines Installationsassistenten durch die Konfiguration der Software geführt, so daß ein separates Handbuch nicht notwendig ist. Nach der Konfiguration steht Ihnen der volle Umfang der im Anhang aufgelisteten Leistungsmermale der Software zur Verfügung.

### Transfermaster

Der Transfermaster ist die Kommunikationszentrale für den Datentransfer mit verschiedenen Protokollen. Über die Auswahl der Rufnummer und des Datenprotokolls können Sie eine Datenverbindung zu beliebigen Gegenstellen aufbauen.

Ein spezielles Highlight ist die Möglichkeit, unter dem Eurofile Transfer-Protokoll mit Unterverzeichnissen zu arbeiten.

Tip für Windows95-Benutzer: Da das Eurofile Transfer-Protokoll keine Übermittlung von langen Dateinamen unterstützt (Windows95), kann bei einer Verbindung zu einer SpeedBase Mailbox alternativ das Protokoll X.75 T70 NL gewählt werden. Dann werden im Fenster auch lange Dateinamen angezeigt.

Die Bedienung des Transfermasters ist in der Online Dokumentation vollständig beschrieben.

### Terminal

Das Terminal-Programm unterstützt Sie beim Einwählen in ISDN Mailboxen. Dateien können per Z-Modem empfangen oder gesendet werden.

Die Bedienung des Terminal-Programms ist in der Online Dokumentation vollständig beschrieben.

### CommCenter / MultiReceiver

Das CommCenter ist die Kommunikationszentrale unter Windows95. In der Windows 3.11-Variante übernimmt diese Funktion das MultiReceiver-Programm. Diese Programme stellen die Funktionen Mailbox, Anrufbeantworter und Faxempfänger für kommende Anrufe zur Verfügung.

Hinweis: Nach dem Systemstart vergeht eine Zeit von circa 10 Sekunden, bis sich das RVS-CommCenter bei der CAPI-Schnittstelle anmeldet. Erst dann ist die Empfangsbereitschaft hergestellt.

Tip: Durch die private Mailbox-Funktion können Sie schnell und problemlos Daten austauschen. Hierzu wählen Sie ein Verzeichnis aus, in das Sie die für den Datenaustausch vorgesehenen Dateien kopieren. Das CommCenter bzw. der MultiReceiver wird anschließend für dieses Verzeichnis konfiguriert. Weisen Sie nun eine Rufnummer dem EuroFileTransfer oder dem X.75 T70 NL Protokoll zu und aktivieren die Empfangsbereitschaft. Nun kann Ihre SpeedBase angerufen werden und für den Anrufer sieht ihr PC wie eine normale Mailbox aus.

Die Bedienung des CommCenter´s bzw. des MultiReceiver´s ist in der Online Dokumentation vollständig beschrieben.

### Senden und Empfangen von Faxen

Das Versenden von Faxen erfolgt nach entsprechender Einrichtung der RVS-Software wie das Drucken auf einem Drucker.

Sie erstellen mit einer beliebigen Textverarbeitung ein Dokument, welches Sie faxen wollen. Wählen Sie in der Druckereinrichtung unter Windows95 auf das Microsoft FAX und unter Windows 3.11 das RVSFAX aus. Starten Sie den Ausdruck. Danach werden Sie aufgefordert, die Rufnummer des Faxempfängers einzugeben. Anschließend erfolgt der Fax-Versand automatisch durch die RVS-COM Software. Sie müssen nur noch das Ende der Datenübertragung abwarten.

Wenn eine FAX-Übertragung aktiv ist, kann man im Statusfenster des RVS-FAX den Fortschritt des Fax-Versandes verfolgen.

Wenn Sie die Empfangsbereitschaft für FAX aktiviert haben, erfolgt ein automatischer FAX-Empfang durch Ihren PC, sobald ein FAX-Anruf erfolgt. Unter Windows 95 wird Ihr FAX im Microsoft Exchange abgelegt. Dort können Sie es wie eine Mail ansehen und ausdrucken. Unter Windows 3.11 wird es im Posteingangskorb abgelegt.

Tip: Zum Test der Empfangsbereitschaft Ihres PC-Faxes können Sie über ein analoges Telefon die eingestellte FAX-Nummer anrufen. Sie werden dann einen hohen Pfeifton hören.

Die Bedienung des FAX-Programms ist in der Online Dokumentation vollständig beschrieben.

### CAPI Modems

Unter Windows95 werden standardmäßig CAPI Modems eingerichtet, die in der Arbeitsweise dem CAPI Subsystem für Windows95 entsprechen, dieses aber NICHT benötigen. RVS realisiert dabei seine eigene Lösung. Die CAPI Modems können Sie in Verbindung mit dem DFÜ Netzwerk verwenden, um zum Beispiel den Internetzugang über das PPP-Protokoll zu realisieren.

Die Bedienung, Einrichtung und Funktionsweise der CAPI Modems ist in der Online Dokumentation vollständig beschrieben.

### Anrufbeantworter

Analog zum FAX-Betrieb kann Ihr PC auch als Anrufbeantworter eingesetzt werden. Hierzu müssen Sie das CommCenter oder den MultiReceiver für die Rufannahme als Anrufbeantworter konfigurieren.

Die Bedienung des Anrufbeantworters ist in der Online Dokumentation vollständig beschrieben.

# Tips zur Fehlersuche

1.	Steckerverbindungen
Wenn unverständliche Fehlfunktionen der SpeedBase bei der Inbetriebnahme auftreten sollten, so überprüfen Sie bitte, ob alle Stecker richtig verbunden sind. Insbesondere prüfen Sie bitte, ob die Stecker für ISDN und seriellen Anschluß nicht vertauscht wurden. Ebenfalls sollten Sie die korrekte Verdrahtung des ISDN-Anschlusses überprüfen.

2.	Amtswählton
An den angeschlossenen Telefonen muß nach dem Abheben des Hörers ein Amtswählton hörbar sein. Ist dies nicht der Fall, prüfen Sie bitte den korrekten Anschluß der Adapterkabel Western - TAE.

3.	Selbstanruf
Die korrekte Verbindung zum ISDN-Netz kann durch einen Selbstanruf überprüft werden. Das eingebaute Relais muß dann hörbar "klicken".

# Anhang

## Glossar

ISDN		Integrated Sevices Digital Network. Das digitale Telefonetz.

MSN	Multiple Subscriber Number. Die maximal 10 verschiedenen Rufnummern, die Ihnen von der Telekom für Ihren Anschluß bereitgestellt werden (in der Regel 3).

EFT	Eurofile Transfer. Ein Datenprotokoll, mit dem Sie Dateien über das ISDN-Netz versenden können.

B-Kanal	Ein Datenkanal des ISDN. In einem B-Kanal werden 64 kBit/s übertragen. Ein normaler ISDN-Anschluß besitzt zwei B-Kanäle, die vollkommen unabhängig voneinander arbeiten.

X.75		Ein Standard Datenprotokoll für die Datenübertragung.

CAPI	Softwareinterface für den Zugriff von Windows Applikationen auf das ISDN.

Pick-Up	Übernahme eines Anrufes vom anderen Apparat aus.

Firmware	Interne Software eines Gerätes.

© Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation

© Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation

## Leistungsdaten RVS-COM Lite für Windows

Basisfunktionen

	CAPI 1.1 und CAPI 2.0 ISDN-Unterstützung

	Unterstützung der verschiedenen ISDN-Protokolle (X.75, Btx, Bitratenadaption V.110, ...)

	COM-Port / Modem-Unterstützung

T-Online (Datex-J / Btx) - RVS-CEPT-Decoder

	volle Darstellung des CEPT-Standards inkl. der 80-Zeichen-Darstellung

	beliebige Bildgröße und optimale Ausnutzung der Farbpalette

	Online-Mausbedienung

	Seitenabspeicherung und -ausdruck

	Protokollierung und Sitzungsmitschnitt

	Telesoftware-Download (3 in 4, Transparent, FIF)

	Unterstützung des deutschen T-Online, des Schweizer Swiss Online (inkl. Filetransfer) und des österreichischen Btx

Terminal

	Terminalemulationen: PC-ANSI, TTY, VT52/100/220, IBM 3101

	Transferprotokolle: X-Modem, X-Modem CRC, Y-Modem, Y-Modem-g, Y-Modem-Batch, Z-Modem, RVS-Highspeed

	Protokollierung und Sitzungsmitschnitt

Dateitransfer / Eurofiletransfer

	Dateitransfer per Drag & Drop

	Z-Modem-basiertes Spezialprotokoll und ISDN-Eurofiletransfer (ETS 300 075)

Fax

	Unterstützung von Fax Gruppe 3 (Softfax)

	Mailverwaltung, Adreßverwaltung, Faxviewer und Windows Fax-Druckertreiber

Anrufbeantworter

	WAV-Konvertierung der Sprachdaten, d.h. Aufnahme und Wiedergabe über Soundkarte

Mailbox

	Fax- / Data- / Voice-Empfang

	integrierte EFT-Mailbox mit Gastzugang

## Leistungsdaten RVS-COM Lite für Windows95

Basisfunktionen

	erweiterter Windows95 Modem-Support für ISDN-Karten

	CAPI 1.1 und CAPI 2.0 ISDN-Unterstützung (Windows NT nur CAPI 2.0)

	Unterstützung der verschiedenen ISDN-Protokolle (X.75, Btx, Bitratenadaption V.110, ...)

	TAPI-Unterstützung

	OLE-Unterstützung und Inplace-Aktivierung

	MAPI-Unterstützung

Internet

	Internet Browser (Microsoftâ Internet Explorer)

	Unterstützung von ISDN-Zugängen

	Zugangsscripts für gängige Provider wie Compuserve, T-Online

T-Online (Datex-J / Btx) - RVS-CEPT-Decoder

	volle Darstellung des CEPT-Standards inkl. der 80-Zeichen-Darstellung

	beliebige Bildgröße und optimale Ausnutzung der Farbpalette

	Online-Mausbedienung, Seitenabspeicherung und -ausdruck

	Protokollierung und Sitzungsmitschnitt, Telesoftware-Download (3 in 4, Transparent, FIF)

	Unterstützung des deutschen T-Online, des Schweizer Swiss Online (inkl. Filetransfer) und des österreichischen Btx

Terminal

	Terminalemulationen: PC-ANSI, TTY, VT52/100/220, IBM 3101

	Transferprotokolle: X-Modem, X-Modem CRC, Y-Modem, Y-Modem-g, Y-Modem-Batch, Z-Modem,
RVS-Highspeed

	Protokollierung und Sitzungsmitschnitt

Eurofiletransfer

	Dateitransfer per Drag & Drop aus der Explorer-Oberfläche (Remote Explorer)

	Z-Modem-basiertes Spezialprotokoll und ISDN-Eurofiletransfer (ETS 300 075)

Fax

	Unterstützung von Fax Gruppe 3 (Softfax, d.h. Fax G3 senden und empfangen bis zu 14.400 bit/s über passive ISDN-Karten)

	Integration in Microsoft Exchange und den Windows 95 Druckertreiber

	Fax-Spooler (ähnlich Druckerspooler / Warteliste) mit Anzeige aller Ausgangsdokumente und Status / Fortschritt des aktuell versendeten

Anrufbeantworter

	Integration in Microsoft Exchange

	WAV-Konvertierung der Sprachdaten, d.h. Aufnahme und Wiedergabe über Soundkarte

Mailbox

	Fax- / Data- / Voice-Empfang

	integrierte EFT-Mailbox mit Gastzugang

ISDN-Modems

	ISDN-CAPI-Unterstützung für alle Modem-basierten Anwendungen

	Unterstützung der verschiedenen ISDN-Protokolle (X.75, BTx, Bitratenadaption V.110, ...)

	Redirektion auf VCOMM-Basis (COM-Port): somit können alle Windows 95- und Win16-Programme die ISDN-Modems nutzen

## Technische Daten SpeedBase

Produktbeschreibung

Umschreibung:	"Kleine Telefonanlage mit eingebauter aktiver PC ISDN-Karte"

Gehäuse:	stehendes Tischgehäuse mit Wandmontage-Möglichkeit

Anschlüsse:	S0 ISDN Mehrgeräteanschluß
2 x a/b
1 x RS232 Datenschnittstelle (bis 230.4 kBit/s)

Ausstattung:	LC-Display: Anzeige der Rufnummer, Wahl aus der Anrufliste,
Gebührensumme (ISDN-Tischtelefonfunktionalität)

Telefonieren:	- TK-Anlagenfunktionalität auf den analogen Ports
(Makeln, Vermitteln, Rückfrage, Rufumleitung, Anklopfen,
Gebührenauswertung, ISDN-Amtsmerkmale etc.)
- Anrufliste, Wahl aus der Anrufliste über analoges Telefon
- 4 MSNs einrichtbar (2 x a/b, 1 x Sammelruf, 1 x PC)
- Sammelruf
- MFV oder IWV automatisch
- V.34+ fähig
- Neue Betriebssoftware über die serielle Schnittstelle nachladbar (Flash-ROM). Nachrüstung von Leistungsmerkmalen möglich

Daten:	- Schnelle ISDN-Datenübertragung ohne Öffnen des Rechners über serielle PC-Schnittstelle. Installation ohne Öffnen des Rechners.
- Internetzugang über ISDN
- Auf dem PC CAPI Schnittstelle (Dual Mode: 1.1 und 2.0) für Windows (3.11 und 95). Softwareseitig identisch zu einer aktiven ISDN-PC-Steckkarte
- Unterstützung der Softwarepakete T-Online, RVS-COM (FAX, EFT, Kommunikationsmodul, Anrufbeantworter). Teles-Online in Vorbereitung.
- Einrichtsoftware unter Windows (3.11 und 95), Wahlhilfesoftware unter Windows inclusive Pop Up bei kommendem Ruf.
- Nutzung eines B-Kanales über die serielle Schnittstelle bei Verwendung eines High-Speed UART (Baustein 16550) im PC.
- Nutzung von 2 B-Kanälen über die serielle Schnittstelle bei Verwendung eines High-Speed UART mit Bitratenverdopplung im PC.

Technische Daten

Abmessungen:	208 x 172 x 58 mm (B x H x T)

Gewicht:	ca. 460 g

S0-Schnittstelle:	DSS1

a/b-Schnittstelle:	Westernbuchse RJ 45/11
Reichweite 2 x 50 W.
Speisung 22V=; 24 mA

Rufsignalisierung:	50 V~; 50 Hz
Klirrfaktor £ 15%
Rufstrombelastung für 3 Wecker
Schleifenerkennung £ 10 ms

Stromversorgung:	Steckernetzgerät
primär 230 V~; +6% -10%
sekundär 10,5 V=; 24 V=; 48 V~

Installation:	Tischgerät oder Wandmontage

Umgebungstemperatur:	0 ...+40 °C

Luftfeuchtigkeit:	Umweltklasse 3.1 nach ETS 3000 19-1-3

Klimatisierung:	keine

Kunststoff:	ABS, schwer entflammbar (Europa-Serie)

Datenprotokolle:	im B-Kanal (Schicht 1):
-	Transparent (64 kBit/s) für Telefonie
-	HDLC-Framing (64 kBit/s) als Grundlage für
	+   X.75
	+   T.70 (Datenpaketdienst)
-	V.110 asynchron für serielle Datenübertragung und
	Ratenanpassung an RS232

im B-Kanal (Schicht 2):
-	Transparent für
	+   Telefonie
	+   V.110
-	X.75 Single Link (ISO 7776) für Daten-Paketdienst
	(Mailboxen, Basis für Euro-Filetransfer)
-	T.70 für Datex-J

im B-Kanal (Schicht 3):
-	Transparent
-	ISO 8208 für Euro-Filetransfer

Sonstiges:	Flash EEPROM

## Prinzipschaltbild

LCD

ISDN (DSS1)

a/b 1

a/b 2

Telefon, FAX, Modem (V.34+)

RS232

(bis zu 230.4 kBit/s)

Computer

CAPI 1.1/2.0 für Win 3.11 und Win 95

ISDN Applikationssoftware

Internetzugang über CAPI Modems

T-Online Softwarepaket

Einspielen neuer Betriebssoftware durch den Anwender (Flash-ROM)

LC-Display mit Rufnummernanzeige, Anrufliste und Gebührensumme