# Produkt-Info Panasonic CF-62/61

## Installation von Windows NT 3.51 auf einem Panasonic CF-62/61

Das Panasonic Notebook CF-62, bzw. CF-61 unterstützt Microsoft Windows NT 3.51. Die folgende Anleitung beschreibt die Installationsschritte.

### 1. Lizensieren und Erstellen der First-Aid-Diskette

Lizensieren Sie beim ersten Einschalten des Notebooks die Software. Erstellen Sie die First-Aid-Diskette. Im Notfall benötigen Sie diese Diskette.

Die First-Aid-Diskette enthält die nötige Software - das Programm Setup62.exe oder Setup61.exe beim CF-61, um das BIOS des Notebooks aufzurufen!

### 2. Notwendige Treiber

Zur kompletten Installation von Windows NT 3.51 benötigen Sie folgende Treiber:

ATAPI.SYS  	zur Unterstützung der Laufwerke

Chips VGA	VGA Treiber zur Unterstützung, der erweiterten Grafikmodi

ESS 1888 	Audiotreiber zur Unterstützung der Klangwiedergabe

Sie erhalten diese Treiber über unsere Mailbox  Tel. 040-85492829

Anmerkung:

Der IrDA-Port des CF-62/61 wird derzeit von Windows NT 3.51 nicht unterstützt! Windows NT 3.51 unterstützt kein Advanced Powermanagement, sowie keine Plug & Play Funktionen!

### 3. Vorbereitung der Festplatte

Stellen Sie im Setup62 als Bootlauwerk weder die Festplatte oder das Diskettenlaufwerk ein !*

Die Festplatte sollte mit MS-DOS 6.22 partitioniert und formatiert werden. Benutzen Sie dazu nicht die First-Aid-Diskette des CF-62/61!

Booten Sie von der First-Aid-Diskette. Erstellen Sie ein Verzeichnis C:\TEMP auf der Festplatte. Benutzen Sie die Windows NT 3.51 CD-ROM und kopieren Sie den Inhalt des Installationsverzeichnis in das Verzeichnis C:\TEMP:		*gilt nur für den CF-62

XCOPY L:\I386\*.*   C:\TEMP /S/E    (als Beispiel)

Extrahieren Sie das ATAPI Archiv-File mit PKUNZIP  [Name] -d auf eine Diskette Kopieren Sie nun den neuen ATAPI.SYS in das Verzeichnis C:\TEMP. Bestätigen Sie das Überschreiben.

### 4. PCMCIA Unterstützung

Damit Windows NT 3.51 den PCMCIA Kontroller erkennt, müssen Sie folgendes Kommando am Prompt eingeben:

A:\Setup62 /365ON	oder A:\Setup61 /365ON beim CF-61 !!

Erklärung: Das Panasonic Notebook CF-62/61 enthält einen neuen 32 Bit CardBus Kontroller. Dieser Standard wird von Windows NT 3.51 nicht unterstützt. Damit der Kontroller von Windows NT erkannt wird, muß er in den 16 Bit INTEL 82365 SL Mode geschaltet werden. Was durch den Befehl Setup62 /365ON oder Setup61 /365ON bei CF-61 erfolgt. (Setup62 /365OFF oder Setup61 /365OFF schaltet in den CardBus Modus zurück)

### 4. Einstellung im Setup

Booten Sie von der First-Aid-Diskette. Geben Sie am Prompt folgenden Befehl ein:

Setup62	Setup61 beim CF-61!!

Wählen Sie das Supervisor Menü aus und verändern Sie folgende Einstellungen:

Sound Chip:

Adresse:	220

IRQ-A	IRQ 5

IRQ-B	IRQ 15

DMA-A	DMA 0

DMA-B	DMA 6

Drücken Sie die F2 Taste zum Abspeichern der Einstellungen und verlassen Sie das Programm mit ESQ.

### 5. Start der Windows NT 3.51 Installation

Entfernen Sie die First-Aid-Diskette und starten Sie das System neu.

Wechseln Sie in das Verzeichnis C:\TEMP und geben Sie zum Installieren von Windows NT 3.51 folgenden Befehl:

- Wenn Sie ohne Bootdisketten arbeiten wollen:	
	WINNT /S:C:\TEMP /B

- Wenn Sie mit Bootdisketten arbeiten wollen:
	WINNT /OX

(Mit WINNT /? erhalten Sie eine Übersicht über die Optionen des Windows NT Setup)

Folgen Sie den Anweisungen der Windows NT 3.51 Installation.

### 6. Einrichten des Grafiktreibers Chips CT65550

Die Installation erfolgt nach dem ersten Neustart von Windows NT!

Extrahieren Sie das Chips CT65550 Archiv-File mit PKUNZIP  [Name] -d auf eine Diskette. Starten Sie Windows NT und öffnen Sie die Fenster  Systemsteuerung - Anzeige - Andere Adapter - Wechseln - Andere. Legen Sie die Diskette mit dem aktuellen Chips CT65550 Treiber ein. Wählen Sie Chips Video Accelerator. Drücken Sie dann Install. Danach muß Windows NT neu gestartet werden. Wählen Sie in dem folgenden Fenster die gewünschte Bildeinstellung aus. Nach dem Neustart erfolgt die Bildschirmeinstellung.

### 7. Installation des ESS 1888 Audio-Treibers

Extrahieren Sie das ESS 1888 Archiv-File mit PKUNZIP  [Name] -d auf eine Diskette. Starten Sie Windows NT 3.51. Öffnen Sie folgende Fenster: Systemsteuerung - Treiber - Hinzufügen. Drücken Sie dann in der Liste Nichtaufgelisteter Treiber. Legen Sie die ESS1888 Treiberdiskette ein. Es erscheint eine Meldung, das der MIDIMAP.CFG Treiber schon installiert ist. Drücken Sie auf Beibehalten, um den installierten Treiber zu benutzen.

Nun müssen Sie die gleichen Einstellungen des Soundchips wählen wie Sie im Setup62 oder Setup61 beim CF-61 vorgenommen haben!

System Setup	Configuration	Default value

Adresse		I/O Adress	220

IRQ-A		Capture IRQ	5

IRQ-B		Playback IRQ	15

DMA-A		Capture DMA	0

DMA-B		Playback DMA	6

Starten Sie Windows NT neu.

### 8. PCMCIA Unterstützung

Überprüfen Sie, ob die PCMCIA-Unterstützung angewählt ist. Öffnen Sie Systemsteuerung - Geräte und bewegen Sie sich durch die Liste bis zu PCMCIA Device. Kontrollieren Sie, ob der Status Started on Boot ist.

Anmerkung: Überprüfen Sie welche PCMCIA-Karten von Windows NT3.51 unterstützt werden. Nähere Informationen erhalten Sie in der HCL (Hardware Kompatibilitäts Liste) sie finden diese Liste im CD-ROM Verzeichnis Support.

Plug & Play von PCMCIA Karten wird nicht von Windows NT 3.51unterstützt!

### 9. Mitgelieferte Software

Die von Panasonic beigefügte Software ist für den Einsatz unter Windows 95 bestimmt. Diese Programme arbeiten nicht unter Windows NT 3.51.

Das DOS-Programm Setup62 oder Setup61 läuft nicht in der Windows NT DOS-Box. Um das Programm aufzurufen, booten Sie von der First-Aid-Diskette.

# Hinweis

Wir empfehlen, die PD Wechselmedien mit FAT zu formatieren. Die C2 Sicherheitsmechanismen von NTFS (NT Filesystem) erschweren den Umgang (Datenträgerwechsel) mit PD-Medien. Benutzen Sie zum Formatieren den Festplattenmanager. Konsultieren Sie die Hilfe von Windows NT wie man im Festplattenmanager Datenträger partitioniert und formatiert!