# Produkt-Info Panasonic CF-62/61

Version 3

Vorbemerkung

Wir empfehlen, daß Sie das Notebook CF-62, bzw. CF-61 vorinstalliert mit Windows für Workgroups 3.11 von Panasonic erwerben. Die nachträgliche Installation von Windows für Workgroups 3.11 setzt weitere Kenntnisse im Umgang mit DOS/Windows Installationen voraus.

## Installation von Windows für Workgroups 3.11 auf einem Panasonic CF-62/61

Das Panasonic Notebook CF-62 unterstützt Microsoft Windows für Workgroups 3.11. Die folgende Anleitung beschreibt die Installationsschritte.

### 1. Lizensieren und Erstellen der First-Aid-Diskette

Lizensieren Sie beim ersten Einschalten des Notebooks die Software. Erstellen Sie die First-Aid-Diskette. Im Notfall benötigen Sie diese Diskette.

Die First-Aid-Diskette enthält die nötige Software - das Programm Setup62.exe oder
Setup 61.exe beim CF-61, um das BIOS des Notebooks aufzurufen!

### 2. Notwendige Treiber

Zur kompletten Installation von Windows für Workgroups 3.11 benötigen Sie zusätzlich folgende Treiber:

ESS 1888	Audiotreiber zur Unterstützung der Klangwiedergabe unter Windows

Chips CT65550	Grafiktreiber für erweiterte Grafikmodi unter Windows

AMD SCSI	SCSI-Treiber zur Unterstützung des PD-Laufwerk * bei CF-61 das 		CD-ROM Laufwerk

CardWorks	PC-Card (PCMCIA) Unterstützung durch CardWizard Software*

(Sie erhalten diese Treiber über unsere Mailbox  Tel. 040-85492829)

* Aus Lizenzgründen erhalten Sie als Besitzer des Panasonic CF-62/61 diese Software nur über den autorisierten Fachhandel oder Panasonic Service Center.

### 3. Vorbereitung der Festplatte

Installieren Sie das Betriebssystem DOS 6.22 und Windows für Workgroups 3.11 auf der Festplatte. Hinweise dazu entnehmen Sie der beiliegende Dokumentation von DOS und Windows. Zur Unterstützung des CD-ROM Laufwerks sollten Sie von der First-Aid-Diskette booten und den ersten Menüpunkt „Boot“ anwählen!

### 4. Installation der Utility Programme des CF-62/61

Extrahieren Sie das CF-62/61 Setup Archiv-File mit PKUNZIP  [Name] -d auf eine Diskette. Kopieren Sie den Inhalt in das Verzeichnis C:\DOS (oder das entsprechende DOS Verzeichnis). Dann wechseln Sie in das DOS Verzeichnis. Geben Sie am Prompt folgenden Befehl ein:

CF62SET (oder CF61SET beim Modell CF-61)

Wählen Sie das Supervisor Menü an, und verändern Sie folgende Einstellungen:

Parallelport -Adresse	378

IrDA	2F8

Serieller Port	3F8

Sound Chip

Adresse	220

IRQ-A	IRQ 5

IRQ-B	IRQ 15

DMA-A	DMA 0

DMA-B	DMA 6

Drücken Sie die F2 Taste zum Abspeichern der Einstellungen und verlassen Sie das Programm mit ESQ.

### 5. Installation des PD-Laufwerks (bei CF-61 CD-ROM Laufwerks)

Extrahieren Sie das CF62Util Archiv-File beim CF-62 mit PKUNZIP [Name] -d auf eine Diskette (oder CF61UTIL beim CF-61). Kopieren Sie die Verzeichnisse AMDSCSI und AVAPP und Dateien in das Verzeichnis C:\Util.

Editieren Sie mit dem Programm Edit (im DOS-Verzeichnis) die Datei „Autoexec.bat“. Fügen Sie folgende Zeile ein:

C:\DOS\MSCDEX.EXE /L:L /D:AMDCD001

Editieren Sie die Datei „Config.sys“ und fügen Sie folgende Zeilen hinzu.

Device=C:\AMDSCSI\AMSIDA.SYS /L	ASPI Treiber für CF-62\61

Device=C:\AMDSCSI\AMSICD.SYS /D:AMDCD001	CDROM Treiber für CF-62\61

Device=C:\AMDSCSI\AMSIRM.SYS	PD-Treiber für CF-62

Lastdrive=Z

Ferner können Sie die Device-Treiber hochladen (Devicehigh)!

Beachten Sie, daß das PD-Laufwerk immer den folgenden Buchstaben des letzten Festplattenlaufwerks erhält, im Fall des CF-62  also D:

### 6. Installation der Windows für Workgroups 3.11 Grafiktreiber

Extrahieren Sie das Chips CT65550 Archiv-File mit PKUNZIP  [Name] -d auf eine Diskette. Starten Sie vom DOS Prompt das Programm Setup von Chips auf der Diskette. Wählen Sie alle Auflösungen und drücken Sie die Enter Taste. Drücken Sie die END Taste, um die Installation zu starten. Wechseln Sie in das Verzeichnis C:\Windows (oder das entsprechende Windows Verzeichnis) und starten Sie das Windows Setup mit Setup. Wählen Sie die gewünschte Auflösung.

Wichtig: Die Auflösung 1280*1024 und höher wird nicht vom Video BIOS des CF-62/61 unterstützt! Die maximale Farbanzahl unter Windows für Workgroups 3.11 ist auf dem LCD-Display 65536 Farben und auf einem Analog Monitor 16,7 Mill. Farben.

Das Installationsprogramm fügt einen neuen Punkt in der Systemsteuerung von Windows für Workgroups 3.11 hinzu. Öffnen Sie das Fenster Chips CPL, so können Sie von dort aus alle Grafikeinstellungen vornehmen!

### 7. Installation des Windows für Workgroups 3.11 ESS 1888 Audio Treiber

Extrahieren Sie das ESS 1888 Archiv-File mit PKUNZIP  [Name] -d auf eine Diskette. Kopieren Sie die Dateien in das Verzeichnis C:\Audio. Starten Sie Windows für Workgroups 3.11 und rufen Sie vom Programmmanager Datei - Ausführen C:\Audio\Setup auf.

Nun müssen Sie die gleichen Einstellungen vornehmen, wie Sie vorher im Setup62  (bei CF-61 Setup61) eingestellt haben.

System Setup	ESS Hardware 	Default settings

Adresse		I/O Address	220

IRQ-A		Interrupt	5

IRQ-B		Wave2 Interrupt	15

DMA-A		DMA Channel	0

DMA-B		Wave2 DMA	6

Zur Unterstützung von Audio CD öffnen Sie in der Systemsteuerung unter Treiber - Hinzufügen - [MCI]CD-Audio Installieren.

### 8. Installation der PC-Card (PCMCIA) Software

Legen Sie die CardWorks Diskette ein und starten Sie Windows für Workgroups 3.11. Rufen Sie im Programmanager Datei - Ausführen A:\Setup auf. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

### 9. Installation des Programms Tranxit

Legen Sie die First-Aid-CD-ROM ein. Wechseln Sie in das Verzeichnis L:\Tranxit und starten das Installationsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen. Zum Installieren des Treibers wählen Sie aus:

Verbindungsart 	Infrarot

Anschluß 	COM 2

Modell 	Panasonic Notebook Computer

Modus 	High Speed

Baud Rate 	115000

Basis E/A 	2F8

IRQ 	3

### 10. Installation des Programms Seagate Backup *

* gilt nur für CF-62

Legen Sie die First-Aid-CD-ROM ein. Wechseln Sie in das Verzeichnis L:\Seagate\Disk1 und starten das Installationsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen.

### 11. Installation des Adobe Acrobat Readers  und Seagate Backup Handbuch*

* gilt nur für CF-62

Wechseln Sie in das Verzeichnis L:\Seagate\Acroread und starten das Installationsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen.

Kopieren Sie die Datei D:\Seagate\Acroread\USRGD.PDF in das Verzeichnis C:\QBWIN. Die Datei USRGD.PDF ist das Seagate Backup Handbuch!

### 12. Installation des Programms WLineMic und dem Text AVREADME

Mit dem Programm WLineMic wird der Stereo Line Eingang umgeschaltet zwischen Line In oder Mic. Voreingestellt ist Line In. Das Programm befindet sich im Verzeichnis C:\Util\Avapp\WLINEMIC.EXE.

Erstellen Sie die Programmgruppe Panasonic und installieren Sie das Programm WlineMic. Installieren Sie den Text C:\Util\Avapp\AVREADME in der Gruppe Panasonic.

Anmerkung: WLineMic ist gerätespezifisch Sie benötigen für CF-62 und CF-61 jeweils unterschiedliche Versionen!

13. Verifizieren Sie den Eintrag VKDA.386 in der SYSTEM.INI im Verzeichnis Windows

Überprüfen Sie die System.ini von Windows, benutzen Sie dazu den DOS Editor Edit.

Folgender Eintrag muß vorhanden sein, oder verändert werden:

System.ini

Abschnitt [386Enh]

....

;keyboard=*vkd

device=VKDA.386

....

Überprüfen Sie, ob sich die Datei VKDA.386 im Windows\System Verzeichnis befindet. Wenn nicht kopieren Sie sie in das Windows\System Verzeichnis.

Die Datei erhalten Sie über unsere Mailbox Brett: Notebook CF-41-Serie „VKDA386.EXE“.

Beachten Sie bitte den Text C:\DOS\AVREADME.WRI.

Dieser Text enthält Informationen zum Einsatz von DOS und Windows für Workgroups 3.11.

### Einschränkungen

Folgende Programme sind Windows 95 spezifisch. Sie können nicht für Windows für Workgroups 3.11 benutzt werden:

- Panasonic Sound Recorder

- CF-62/61 Online Manual

- WPD-Power * gilt nur für CF-62

- WCD-Power * gilt nur für CF-61

- Windows Setup62/61