FAST464.COM, FAST664.COM, FAST6128.COM

--------------------------------------

Mit den drei Programmen FAST????.COM kann die Zeichen-Ausgabegeschwin-

digkeit unter dem gro~en  CP/M  2.2  f}r  die Festplatte erheblich be-

schleunigt werden. Die hohe Geschwindigkeit  von FAST konnte nur durch

sehr hardwarenahe Programmierung erreicht  werden.  Es gibt daher drei

verschiedene Versionen die nur mit dem jeweiligen CPC-ROM arbeiten.

Wenn z.B. die 1. Harddisk-Partition (  Drive  D:  ) das gro~e CP/M 2.2

enth{lt, sollte die entsprechende FAST-Version ( also z.B. FAST464.COM

bei einem CPC 464 ) auf Laufwerk  D: kopiert und in FAST.COM umbenannt

werden. ]ber das Start-Kommando  des  Parameter-Sectors kann daf}r ge-

sorgt werden, da~ FAST.COM bei  jedem  Booten  von Laufwerk D: automa-

tisch aufgerufen wird. Das Start-Kommando  kann mit SETUP.COM ge{ndert

werden ( siehe auch PARCOPY.DOC ).

Parameter:

----------

Wird FAST.COM ohne Parameter  aufgerufen,  wirkt  es wie ein Schalter.

War FAST bisher  aktiv,  wird  es  wieder  abgeschaltet,  war es nicht

aktiv, wird es eingeschaltet.

Um die FAST-Routine unabh{ngig  von  ihrem  aktuellen Zustand zu akti-

vieren, kann FAST mit dem Parameter 'ON' aufgerufen werden. Also z.B.:

A>FAST ON

Umgekehrt kann die FAST-Routine durch  den Parameter 'OFF', unabh{ngig

davon ob sie gerade aktiv ist oder nicht, abgeschaltet werden.

Steuerzeichen:

--------------

Die FAST-Routine unterst}tzt neben den  normalen Steuercodes auch alle

relevanten  VT52-Codes.  Nicht  implementiert  sind  ESC-F  und  ESC-G

( enter/exit graphics mode ). Zus{tzlich zu den VT52-Codes werden noch

die wichtigsten CP/M  Plus  Steuerzeichen  akzeptiert.  Die meisten an

CP/M Plus angepassten Programme d}rften damit  auch unter CP/M 2.2 mit

aktiver FAST-Routine  laufen.  Nachfolgend  eine  komplette  ]bersicht

aller implementierten Steuercodes:

Standard CP/M 2.2 Steuercodes:

------------------------------

#00             Kein Einflu~, wird ignoriert

#01 0..255      Der als Parameter angegebene  Wert wird als Symbol ge-

druckt. So k|nnen Symbole mit den Werten 0 bis 31 aus-

gegeben werden.

#02             Textcursor erlauben

#03             Textcursor verbieten

#04 0..2        Bildschirm-Mode  setzen.  Parameterauswertung  MOD  4.

Gleichwertig mit dem  MODE  Kommando  unter BASIC. Bei

Mode 0 und 1 wird die FAST-Routine ab- und die normale

Ausgabe-Routine eingeschaltet. Wird wieder  auf Mode 2

umgeschaltet, wird automatisch  auch  die FAST-Routine

wieder aktiviert.

#05             *** NICHT  IMPLEMENTIERT  ***,  normalerweise ausgeben

des als Parameter angegebenen Symbols auf der Graphik-

cursorposition.

#06             Textbildschirm aktivieren ( siehe auch #15 ).

#07             Klingel ert|nen  lassen.  Die Tonausgabewarteschlangen

werden geleert.

#08             Cursor eine Position  zur}cksetzen.  War  er am linken

Rand des Windows, wird er  an das Ende der dar}berlie-

genden Zeile gesetzt.

#09             Cursor eine Position vorsetzen. War er am rechten Rand

des Windows, wird er an  den Anfang der n{chsten Zeile

gesetzt.

#0A             Cursor eine Zeile  nach  unten  setzen.  War er in der

letzten Zeile, wird das Window nach oben gescrollt.

#0B             Cursor eine Zeile  nach  oben  setzen.  War  er in der

obersten Zeile, wird das Window nach unten gescrollt.

#0C             Bildschirm l|schen und den  Cursor  in die linke obere

Ecke des Windows setzen.

#0D             Cursor an den linken Rand der aktuellen Zeile setzen.

#0E 0..15       PAPER-Farbe   setzen.   Parameterauswertung   MOD  16.

Gleichwertig mit dem PAPER-Kommando unter BASIC.

#0F 0..15       PEN-Farbe setzen.  Parameterauswertung MOD 16. Gleich-

wertig mit dem PEN-Kommando unter BASIC.

#10             Zeichen auf der Cursorposition l|schen ( mit aktueller

Schreibfarbe f}llen ).

#11             Zeile von Beginn an bis einschlie~lich der Cursorposi-

tion l|schen ( mit aktueller Schreibfarbe f}llen ).

#12             Zeile einschlie~lich der  Cursorposition  bis zum Ende

l|schen ( mit aktueller Schreibfarbe f}llen ).

#13             Window von Beginn an  bis einschlie~lich der Cursorpo-

sition l|schen ( mit aktueller Schreibfarbe f}llen ).

#14             Window einschlie~lich der  Cursorposition bis zum Ende

l|schen ( mit aktueller Schreibfarbe f}llen ).

#15             Textbildschirm abschalten ( siehe auch #06 ).

#16 0..1        Transparentmodus ein-/ausschalten. Parameterauswertung

MOD 2 ( 0=ausschalten, 1=einschalten ).

#17             *** NICHT  IMPLEMENTIERT  ***,  normalerweise Graphik-

farbstiftmodus setzen ( 0=NORMAL, 1=XOR, 2=AND, 3=OR )

#18             PAPER und PEN Farbstift vertauschen.

#19 0..255      Matrix f}r benutzereigene Zeichen setzen. Gleichwertig

0..255      mit dem SYMBOL-Kommando unter BASIC. Es werden 9 Para-

0..255      meter ben|tigt. Der erste gibt an, welches Zeichen neu

0..255      definiert werden soll. Die  restlichen 8 Parameter be-

0..255      schreiben die Matrix.

0..255

0..255

0..255

0..255

#1A 0..79       Bildschirmteilbereich (  WINDOW ) setzen. Gleichwertig

0..79       mit dem WINDOW-Kommando unter BASIC. Ben|tigt werden 4

0..24       Parameter. Die ersten beiden definieren den linken und

0..24       rechten Rand, wobei der  kleinere  Wert der linke, der

0..24       gr|~ere Wert der  rechte  Rand  ist. Die letzen beiden

Parameter definieren den oberen  und den unteren Rand,

wobei der kleinere Wert  der  obere,  der gr|~ere Wert

der untere Rand ist.

#1B             Leitet eine ESC-Sequenz ( VT52 oder CP/M+ Code ) ein.

#1C 0..15       Farbenpaar f}r Farbstift  ( PEN ) setzen. Gleichwertig

0..31       mit dem INK-Kommando unter  BASIC. Der erste Parameter

0..31       ( MOD 16 ) definiert  den Farbstift, die beiden n{chs-

ten definieren die Farben ( MOD 32 ).

#1D 0..31       BORDER-Farbenpaar setzen. Gleichwertig mit dem BORDER-

0..31       Kommando unter BASIC. Die beiden  Parameter ( MOD 32 )

definieren die Farben.

#1E             Cursor in die linke obere Ecke des Windows setzen.

#1F 1..80       Cursor auf die  angegebene Position setzen. Gleichwer-

1..25       tig mit  dem  LOCATE-Kommando  unter  BASIC. Der erste

Parameter definiert die Spalte, der zweite die Zeile.

VT52 ESC-Sequenzen:

-------------------

ESC A           Cursor eine  Zeile  nach  oben  setzen.  Ist er in der

obersten Zeile, passiert nichts.

ESC B           Cursor eine Position  zur}cksetzen. Ist er ganz links,

passiert nichts.

ESC C           Cursor eine  Position  vorsetzen.  Ist es ganz rechts,

passiert nichts.

ESC D           Cursor eine Zeile  nach  unten  setzen.  Ist er in der

untersten Zeile, passiert nichts.

ESC F           *** NICHT IMPLEMENTIERT  ***, normalerweise Enter gra-

phics mode ( bei DEC-Terminals )

ESC G           *** NICHT  IMPLEMENTIERT  ***, normalerweise Exit gra-

phics mode.

ESC H           Cursor in die linke obere Ecke des Bildschirms setzen.

ESC I           Reverse Linefeed. Cursor  eine Zeile nach oben setzen.

War er in der obersten Zeile, wird der Bildschirm nach

unten gescrollt.

ESC J           Bildschirm einschlie~lich  der  Cursorposition bis zum

Ende l|schen ( mit aktueller Schreibfarbe f}llen ).

ESC K           Zeile einschlie~lich  der  Cursorposition bis zum Ende

l|schen ( mit aktueller Schreibfarbe f}llen ).

ESC Y 32..56    Cursor auf  die  angegebene Position setzen. Der erste

32..111   Parameter definiert die Zeile ( minus 32 ), der zweite

die Spalte ( minus 32 ).

CP/M Plus ESC-Sequenzen:

------------------------

#07             siehe CP/M 2.2

#08             siehe CP/M 2.2

#0A             siehe CP/M 2.2

#0D             siehe CP/M 2.2

ESC A           siehe VT52

ESC B           siehe VT52

ESC C           siehe VT52

ESC D           siehe VT52

ESC E           Bildschirm l|schen,  der  Cursor ver{ndert seine Posi-

tion nicht.

ESC H           siehe VT52

ESC I           siehe VT52

ESC J           siehe VT52

ESC K           siehe VT52

ESC L           Schiebt eine Leerzeile ein. Alle Zeilen einschlie~lich

der Zeile, in der sich  der Cursor befindet, werden um

eine Zeile nach unten verschoben. Der Cursor ver{ndert

seine Position nicht.

ESC M           L|scht die  Zeile,  in  der  sich der Cursor befindet.

Alle darunter liegenden  Zeilen  werden  nach oben ge-

schoben. Die unterste Zeile  wird gel|scht. Der Cursor

ver{ndert seine Position nicht.

ESC Y           siehe VT52

ESC d           Bildschirm von Beginn  an  bis einschlie~lich der Cur-

sorposition l|schen ( mit  aktueller Schreibfarbe f}l-

len ).

ESC o           Zeile von Beginn an bis einschlie~lich der Cursorposi-

tion l|schen ( mit aktueller Schreibfarbe f}llen ).

ESC p           Schaltet auf invertierte Darstellung um, d.h. Schrift-

und Hintergrundfarbe werden vertauscht.

ESC q           Macht die invertierte Darstellung r}ckg{ngig.

Besonderheiten:

---------------

Die VT52 und CP/M Plus ESC-Sequenzen  beziehen sich IMMER auf den kom-

pletten Bildschirm. Ein eventuell  definiertes  Window  wird nicht be-

r}cksichtigt.

Beim Scrollen ( auch bei den CP/M Plus Steuerzeichen ESC L und ESC M )

kann es unter Umst{nden zu leichtem Flackern kommen. Dies liegt daran,

da~ vor Beginn des Scrollens aus Geschwindigkeitsgr}nden nicht auf den

Strahlr}cklauf gewartet wird.

Die Programmversionsnummer und  die  Systemkonfiguration  f}r die FAST

ausgelegt ist ( Rechner und DOS-Version ) erh{lt man durch Eingabe von

A>TYPE FAST.COM

Es erscheint dann z.B. folgende Bildschirmausgabe:

A>type fast.com

FAST v2.2  fuer CPC 464 mit AMSDOS / X-DDOS

(c)1989 DOBBERTIN Industrie-Elektronik GmbH

########