Если у вас сканер 38-й или 39-й серии, то для корректного подключения необходимо проделать следующие действия:
1. Скачать USB драйвер для соответсвующей операционной системы:

- Windows 98 - ftp://ftp.metrologic.com/pub/download/software/mtlgpos_98.zip

- Windows 2000/XP - ftp://ftp.metrologic.com/pub/download/software/mtlgpos_2k.zip

2. Распаковать архив в любое удобное место на диске.
3. Подключить сканер к ПК
4. Из руководства по программированию сканера (MetroSelect Single-Line Configuration Guide - ftp://ftp.metrologic.com/pub/download/productmanuals/00-02544.pdf) необходимо последовательно считать следующие управляющие штрих-коды:

- "Recall Defaults"

- "Enter/Exit Configuration Mode"

- "Enable Uni-Directional USB Serial Emulation mode"

- "Enter/Exit Configuration Mode"

5. После этого операционная система запросит драйвер для нового устройства. Укажите путь к распакованному архиву.
6. Номер виртуального COM-порта для нового устройства вы можете узнать из "Диспетчера устройств", раздел "Порты COM и LPT"
7. Изменить номер COM-порта вы также можете в "Диспетчере устройств", но делать этого не рекомендуется, в целях обеспечения надежности работы операционной системы
8. Проверить работоспособность сканера вы можете проверить посредством встроенной в Windows утилиты - HyperTerminal. Необходимо выбрать соответствующий COM-порт настроить его в соответствии с настройками сканерами и активировать соединение.

Относительно 1С.
Используйте стандартную библиотеку 1С для работы со сканерами - ScanOPOS.dll. Данная библиотека поставляется в комплекте с типовой конфигурацией.